ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СЕНСОРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ КИОСКОВ

для нужд государственного учреждения здравоохранения

«_______________________________________________»

Наименование заказчика:

Почтовый адрес заказчика:

Адрес электронной почты заказчика:

Источник финансирования заказа:

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг:

| № | Наименование /показатель | требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, в т.ч. параметры эквивалентности: | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сенсорный информационный киоск |  | шт |  |
| 11. | Корпус | Тип корпуса: напольный (возможность крепления к полу с целью исключения опрокидывания и повреждения). Материал корпуса: сталь (толщина не менее 2 мм). Наличие замка для предотвращения несанкционированного доступа. Габаритные размеры корпуса: Ширина – не более 500мм Высота – не более 1430 мм Глубина – не более 500 мм # Вес – не менее 40 кг и не более 50 кг Цвет корпуса: Возможность выбора различных цветов по каталогу RAL (согласовать с Заказчиком). Блок розеток: не менее 2-х Дополнительная вентиляция Встроенная аудиоситема встроенный динамик(и). Динамик(и) должен быть установлен в корпусе информационного киоска с применением антивандальной защиты. Наличие ввода для кабелей питания и ЛВС; конструкция вентиляции корпуса и ввода кабелей должна обеспечивать защиту от прямого проникновения посторонних предметов и заливания жидкостью. |  |  |
| 22. | Монитор | - активная LCD TFT матрица не менее 19’’; - разрешение не менее 1280х1024; - контрастность не менее 10000:1; - угол обзора: - горизонтальный не менее 150°, - вертикальный не менее 135°. Поддержка режима работы: - температурный от 0°С до +50°С; - влажность до 80%. Монитор должен быть установлен в корпусе информационного киоска с применением антивандальной защиты. Должна быть обеспечена поддержка операционной системы установленной в информационном киоске. |  |  |
| 33. | Сенсорный экран | - закаленное антивандальное стекло; - толщиной не менее 6 мм; - подключение через USB порт; - время отклика не более 10,4 мс; - светопропускаемость не ниже 90%; - размер не менее 19’’, совместимость с размерами монитора; Поддержка режима работы: - температурный от 0°С до +50°С; - влажность до 80%; - контролер с поддержкой операционной системы установленной в информационном киоске; - поддержка технологии Поверхностные активные волны (ПАВ). |  |  |
| 44. | Системный блок | Материнская плата: частота шины не менее1333MHz, не менее 1 разъема PCI, не менее 2xSATA, LAN1000, mATX или эквивалент, не менее 4 USB, совместимая с процессором, возможность поддержки контроллера сенсорного экрана, встроенная видеокарта, разъем видеокарты совместимый с монитором, возможность подключения второго монитора, встроенная звуковая карта. # Процессор: Intel Celeron 430 или аналог со следующими характеристиками: частота работы процессора не менее 1,8 ГГц, разъем совместимый с материнской платой, кэш L1 не ниже 64 kb, кэш L2 не ниже 512 kb, поддержка 64 бит. Вентилятор охлаждения процессора совместимый с процессором. Оперативная память: не менее 1 Gb, совместимая с материнской платой Жесткий диск: не менее 60Гб Контроллер: Универсальный, USB/RS-232 Блок питания: не менее 350 Вт со встроенным вентилятором охлаждения |  |  |
| 85. | Термопринтер | Принтер Custom VKP-80 II или аналог со следующими характеристиками: Скорость печати не менее 200 мм/сек; Встроенные датчики: Конец бумаги, закончилась бумага, корпус открыт. Печать на рулонах шириной 60/80/82,5 мм; Толщина 60/100 гр./м2; максимальный диаметр не менее 180 мм. Интерфейс RS232+USB Принтер должен быть установлен в корпусе информационного киоска с применением антивандальной защиты. Поддержка операционной системы установленной в информационном киоске |  |  |
| 86. | Модем | Huawei E169 3G USB GSM модем или аналог со следующими характеристиками: Диапазон связи: 3G - HSDPA/UMTS, EDGE/GPRS/GSM GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900 МГц HSDPA/UMTS 2100 МГц Поддержка режима работы: - температурный от -40°С до +85°С; - влажность до 80% - поддержка автоматизированного режима работы. Интерфейс USB. Передача данных: HSDPA Category 8 не менее7,2 Mbps загрузка / 384 kbps отдача; UMTS не менее 384 kbps загрузка / 384 kbps отдача; EDGE class 12 не менее 236,8 kbps загрузка / 118,4 kbps отдача; GPRS class 12 не менее 80 kbps загрузка / 40 kbps отдача Дополнительно: возможность подключения внешней антенны, внешняя антенна в комплекте. Модем должен быть установлен в корпусе информационного киоска с применением антивандальной защиты. Должны быть обеспечены совместимость с материнской платой и поддержка операционной системы установленной в информационном киоске |  |  |
| 87. | Считыватель карт | Считыватель Смарт Карт ACR128 U или аналог со следующими характеристиками: Поддержка карт: бесконтактных - ISO14443 A/B, ISO14443 1-4, контактных - ISO7816 1-3. Интерфейс подключения: USB 2.0 (совместимый с USB 1.1). Протокол работы ридера с картой: T=0, T=1. Размер карты: ID - 1 (полный размер). Считыватель карт должен быть установлен в корпусе информационного киоска с применением антивандальной защиты. Должна быть обеспечена поддержка операционной системы установленной в информационном киоске. |  |  |
| 88. | Источник бесперебойного питания | IPPON Back PowerPro 400 или аналог со следующими характеристиками: Мощность: не менее 240 Вт, 400 ВА. Напряжение: 220В +/- 25% Частота тока: 47-63 Гц (автоопределение) Напряжение (на аккумуляторе): Ступенчатая аппроксимация синусоиды 220В +/- 5% Частота (на аккумуляторе): 50 Гц +/- 5% Время перехода: 3 миллисекунды, включая время на детектирование Тип аккумулятора: Герметичный, необслуживаемый, свинцово-кислотный Обычное время перезарядки: не более 4 часов (до 90% полной емкости) Время работы от аккумулятора: 5-30 мин. в зависимости от величины нагрузки Входной разъем: IEC 320 Выходные разъемы: 3 х IEC 320 Авторегулятор напряжения: Наличие наличие ПО управления ИБП с функциями автоматического отключения операционной системы ИБП должен быть установлен в корпусе информационного киоска с применением антивандальной защиты. Должна быть обеспечена поддержка операционной системы установленной в информационном киоске. |  |  |
| 89. | Программное обеспечение | Предустановленная лицензионная операционная система Microsoft Windows XP Professional 32-bit Russian или Windows POSReady 2009 |  |  |
| 10. | Гарантия | Не менее 36 месяцев со дня передачи товара заказчику |  |  |

1. Общие требования

- Все предлагаемое оборудование должно соответствовать или превосходить технические характеристики, указанные в таблице.

- Все оборудование должно быть новым, ранее не использованным. Все оборудование должно быть произведено не ранее 2011 года.

- Все оборудование должно быть сертифицировано Госстандартом России на соответствие требованиям безопасности и электромагнитной совместимости.

- Качество Товара должно соответствовать установленным в РФ государственным стандартам. Подтверждается наличием документов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификат соответствия, декларация о соответствии, гигиенический сертификат, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.п.)..

Оборудование должно удовлетворять положениям следующих санитарных правил и гигиенических нормативов (самостоятельно подключаемые к сети) МСанПин 001-96.

- Кабели для соединения санэпидэкспертиезе не подлежат.

- Общие требования по обеспечению механической и электрической безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ Р 50948-2001, ГОСТ Р 51318.24-99.

- Все поставляемое оборудование должно быть русифицировано  в соответствии со стандартами ISO и поддерживать работу с буквами русского алфавита;

2. Общие требования к рабочей среде

- Предлагаемое к поставке оборудование должно обеспечивать устойчивую paботу в условиях резких колебаний напряжения переменного тока электрической сети в пределах 180 – 240 Вольт, частота 47 – 53 Гц. Система электропитания должна соответствовать европейскому стандарту подключения, обеспечивающему реальное заземление.

- Все оборудование должно нормально работать при температуре окружающего воздуха oт +5 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха oт 20 % до 80 % при температурe +20 °С и концентрации пыли в воздухе до 0.4 г/м3.

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех составных частей комплекса оборудования (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля и т.д.) не должны превышать действующих норм.

3. Требования к гарантийному обслуживанию:

3.1. Все поставляемое оборудование должно иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев

3.2. Сервисное обслуживание должно быть обеспечено сервисным центром, расположенным на территории Архангельской области

3.3.Поставщик должен сообщить Заказчику контактные телефоны, по которым представитель Заказчика мог бы информировать квалифицированный персонал Поставщика или его представителя о дефектах в работе оборудования и программного обеспечения;

3.4Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание поставляемой  продукции без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства или его замена при выходе его из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период.

3.5 Поставщик должен обеспечить устранение неисправностей оборудования, возникших в течение гарантийного периода обслуживания в течение 20 рабочих дней после получения извещения от Заказчика об обнаружении неисправности.

4. Сведения о включенных (невключенных) расходах в цену товаров, работ, услуг:

Цена Контракта включает в себя все расходы, которые могут возникнуть у Поставщика  в  связи с надлежащим  исполнением обязательств по Государственному контракту (расходы по уплате пошлин, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других платежей), а также расходы по исполнению гарантийных обязательств.

5. Сроки и период поставки товара, оказания услуги: не позднее IV квартала 2012 года, в течение 30 календарных дней в соответствии с заявкой Заказчика, после подписания государственного контракта, непосредственно Заказчику: ___________________. В случае обнаружения каких-либо внешних признаков повреждения поставляемого товара, поставщик обязан в указанные сроки осуществить его замену.

6. Срок и условия оплаты товара, оказания услуги: Оплата услуги производится в рублях путем безналичных расчетов согласно счету, счету-фактуре, товарной накладной (акт выполненных услуг) подписанной Поставщиком и Заказчиком после приемки и подписания акта выполненных услуг (товарной накладной) обеими сторонами в течение 30(тридцать) банковских дней. Выплата аванса не предусматривается.

7. Место поставки: